Министерство образования Республики  Беларусь

# БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Шишлянников Иван Викторович

Внедрение адресации VLSM. Статическая

Маршрутизация

Отчет по лабораторной работе № 8,

вариант 3

( “Компьютерные сети”)

# студента 2-го курса 12-ой группы

|  |  | Преподаватель |
| --- | --- | --- |
|  |  | Горячкин В.В. |
| # 2020 г. |  |  |

Задание для индивидуального выполнения

Вариант 	3

IP - адрес	173 . 213 . 192 . 0  / 18

Требуемое число узлов

| 100 | Гродно |
| --- | --- |
| 300 | Гомель |
| 250 | Минск |
| 600 | Могилев |

3.1. Ход выполнения задания

- Реализовать схему сети аналогичную приведенной на рисунке 1.

- Присвоить имена маршрутизаторам и хостам по правилам как лабораторной работе №7 (Например, маршрутизатор R_FIO_1,  компьютер PC_FIO_4 )..

- Создать схему IP-адресации для указанных требований по количеству хостов для каждого из офисов. 
В вариантах заданий (в заявке руководства компании) указано требуемое количество компьютеров для офиса в каждом городе. На схеме в файле pkt достаточно остановиться только на трех хостах

- Заполнить таблицу вида 1 (смотри ниже)  согласно вашему варианту задания. В таблице 1 допускается опускать двоичное представление адресов.  
      Дайте оценку корректности выделенного вам провайдером IP-адреса с префиксом. Дайте обоснование, в случае необходимости,  минимального изменения маски.

Нам необходимо 100 + 300 + 250 + 600 =1250 узлов.

Так как маска    равна 18, то мы имеем намного больше доступных узлов ( 2^(32-18)-2) = 16342.

Поэтому изменений маски не трубуется

Рис. 1.  Схема составной сети

Вариант N.3

173 . 213 . 192 . 0  / 18

| Требуемое число узлов | / префикс | Число узлов | Адрес подсети | Диапазон адресов | Широковещательная рассылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилев 600 | 22 | 1022 | 173.213.192.0 | 173.213.192.1 – 173.213.195.254 | 173.213.195.255 |
| Гомель 300 | 23 | 510 | 173.213.196.0 | 173.213.196.1 – 173.213.197.254 | 173.213.197.255 |
| Минск 250 | 24 | 254 | 173.213.198.0 | 173.213.198.1 – 173.213.198.254 | 173.213.198.255 |
| Гродно 100 | 25 | 126 | 173.213.199.0 | 173.213.199.1 – 173.213.199.126 | 173.213.199.127 |
| Минск - Гродно | 30 | 2 | 173.213.199.128 | 173.213.199.129-173.213.199.130 | 173.213.199.131 |
| Минск - Гомель | 30 | 2 | 173.213.199.132 | 173.213.199.133-173.213.199.134 | 173.213.199.135 |
| Минск - Могилев | 30 | 2 | 173.213.199.136 | 173.213.199.137-173.213.199.138 | 173.213.199.139 |

- Подписать на схеме сети : 
       - IP-адреса подсетей  (красным цветом) и 
       - IP-адреса  интерфейсов (зеленым цветом) маршрутизаторов и нескольких хостов в каждой подсети.

Создали сеть  и подписали адреса как требует задание.

- Обменяйтесь пакетами внутри любой подсети и между хостами двух разных подсетей. Прокомментируйте полученные результаты  данного  эксперимента.

Обменялись пакетами внутри одной подсети:

Обменялся пакетами между хостами двух разных подсетей:

Вывод: Внутри одной подсети обмен между пакетами проходит успешно,  но обмен между хостами разных подсетей проходит неудачно так как мы еще не настроили маршруты для связи нескольких подсетей.

- Просмотреть таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов и вставить их  в отчет.  Можно воспользоваться  командой  (какой ?) или другим средством

Команда show ip route

Роутер 2

Роутер 4

Роутер 1

Роутер 3

- Настроить статические маршруты между узлами, используя CLI.
По аналогии как в лабораторной работе №7.

Настраиваем маршрут по умолчанию для каждого из роутеров кроме минского (главного)

Теперь настроим маршруты для главного роутера:

- Просмотреть таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов и вывести их  в отчет.

Роутер 1

Роутер 2

Роутер 3

Роутер 4

- Используя команду (ping) проверить взаимодостижимость всех оконечных узлов пользователей. Достаточно по одной для узлов из каждой подсети и по одной внутри подсети.

Гродно – Гомель:

Гродно – Могилев

Гродно – Минск

Гомель – Могилев

Могилев – Минск

Гомель – Минск

Могилев – Могилев

Гомель – Гомель

Минск – Минск

Гродно – Гродно

- Просмотреть таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов и вставить их  в отчет. 
Таблицы маршрутизации были получены вами три раза (пункты 7, 9 ,11)  Прокомментируйте  полученные результаты

Роутер 1:

Роутер 2

Роутер 3:

Роутер 4:

Таблицы 9 и 11 ничем не отличаются. А 7 отличается от 9 и 11 так как там еще нет маршрутов ( статических и по умолчанию)